Филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет

«МЭИ»

в г. Смоленске

номинация: «Исследования в области технических наук»

Пульнова Ксения Геннадьевна, ФКТЭ, направление «Электроника и наноэлектроника», 6 курс, кафедра Электроники и микропроцессорной техники

МОДЕЛЬ ДАТЧИКОВ ТОКА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА

Смоленск 2014

1 Актуальность и проблематика научной работы

В настоящее время все большее внимание уделяется моделированию работы разрабатываемых изделий и устройств перед проведением натурных испытаний и макетированием. Поэтому создание и оптимизация математических моделей, написанных на универсальных языках, понимаемых большинством программ схемотехнического моделирования, является актуальной задачей.

В настоящее время в библиотеках программ схемотехнического моделирования, использующих язык SPICE, в частности семейства Micro–Cap, отсутствуют модели датчиков тока на основе эффекта Холла. Это ограничивает возможности моделирования определенных устройств преобразовательной техники. Следовательно, создание универсальной макромодели этих датчиков тока является актуальной задачей.

2 Цели научной работы

- Целью данной работы является создание универсальной математической модели датчика тока на основе эффекта Холла, адекватно отражающей рабочие характеристики реальных приборов.

3 Задачи научной работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- провести обзор и анализ существующих математических моделей датчиков тока на основе эффекта Холла;

- исследовать общие принципы построения моделей датчиков тока на основе эффекта Холла;

- разработать схемотехническую реализацию модели;

- конвертировать модель в универсальный формат SPICE, описать параметры макромодели;

- проверить соответствие характеристик разработанной модели датчика тока его реальному прототипу с помощью математического моделирования и макетирования;

- определить по результатам исследований область применимости и ограничения в использовании модели;

- выработать рекомендации по использованию полученных результатов исследований в учебном процессе и практической работе.

4 Материалы и методы исследования

При проведении научных изысканий использовались следующие методы:

- аналитические методы, используемые в теории электрических цепей;

- метод усреднения производных переменных состояния;

- критерии устойчивости теории автоматического управления;

- имитационное моделирование созданной модели датчиков тока на основе эффекта Холла  в среде Micro-Cap 9;

- методы аппроксимации полиномиальных зависимостей в пакете  Matlab.

Подробная реализация полных внутренних структур датчиков тока на основе эффекта Холла нецелесообразна из-за чрезмерной сложности. К тому же это не приведет к какому-либо улучшению практически полезных свойств модели по сравнению с упрощенной структурой, определяющей три основные характеристики такого датчика: передаточную характеристику; временную характеристику датчика; частотную характеристику.

Модель датчика тока на основе эффекта Холла была разработана в симуляторе Micro-Cap v. 9 в виде схемного файла, отражающего внутреннюю структуру датчика тока Холла, с последующей его конвертацией в формат PSPICE.

В качестве исходных данных для определения параметров блоков модели была использована техническая документация на микросхемы.

Параметры универсальной модели датчика могут быть настроены при непосредственном изменении параметров компонентов модели в схемотехническом, либо в текстовом варианте на языке SPICE. Модель предусматривает получение основных характеристик как для указанных микросхем, так и для любых других разновидностей датчиков тока на основе эффекта Холла.

В ходе проведенного исследования была изучена работа двух типов датчиков тока на основе эффекта Холла (ACS712, CSA-1V) и создана математическая модель с описанием на языке Spice. Также была проведена проверка адекватности полученной модели путем моделирования в среде программы Micro–Cap. Результаты проверки показали, что математическая модель достаточно точно описывает процессы, происходящие в реальных датчиках.

Приведенная универсальная модель не учитывает довольно большое количество различных зависимости и характеристики работы реальных датчиков. Этот недостаток упрощенной модели был устранен при разработке оптимизированной универсальной модели датчика.

При этом оптимизированная модель была построена на основании экспериментальных данных исследования работы устройства. В целом общий вид экспериментальных зависимостей, построенных по результатам макетирования, и характеристик, приведенных в технической документации.

Результаты схемотехнического моделирования довольно точно совпали с экспериментальными данными, что говорит об адекватности работы созданной оптимизированной модели датчика тока на эффекте Холла и возможности ее применения при моделировании в составе некоторых устройств преобразовательной техники.

Настроенные для конкретных микросхем модели конвертированы в универсальный формат SPICE и объединены в библиотеку компонентов.

5 Результаты, теоретическая и практическая ценность научной работы

- Проведен обзор существующих математических моделей датчиков тока на основе эффекта Холла.

- Разработана новая упрощенная универсальная математическая модель датчика тока на эффекте Холла.

- Получены отсутствующие в технической документации характеристики работы реальных устройств, содержащих указанные датчики.

- На основании результатов макетирования создана новая универсальная SPICE-модель датчика тока Холла, имеющая простую внутреннюю структуру и при этом учитывающая недостатки упрощенной модели.

- Оформлена библиотека датчиков тока на языке SPICE.

- Результаты виртуального эксперимента подтвердили высокую точность в совпадении результатов моделирования с данными, полученными при тестировании реальных микросхем датчиков тока на основе эффекта Холла.

- Составлены рекомендации по возможности использования разработанных моделей для проведения схемотехнического моделирования.

6 Список литературы, опубликованный авторами по теме научной работы

- Пульнова К.Г., студент; рук. Амелин С.A., к.т.н., доц. Макромодель датчика тока на основе эффекта Холла для программы Micro-Cap // II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: Тез. докл., Выпуск 2. — СПб: НИУ ИТМО, 2013 — 451с. (с. 283 – 284).

- Пульнова К.Г., студент; рук. Амелин С.A., к.т.н., доц. Универсальная модель датчика тока // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОНОМИКА: Сборник трудов 10-ой Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. В 3 т. Т 1. — Смоленск: «Универсум», 2013. — 286 с. (с. 252 – 257).

- Пульнова К.Г., студ.; рук. Амелин С.A., к.т.н., доц. Модель датчика тока для программы Micro-Cap // Восьмая Международная науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2013»: Материалы конференции. В 7 т. Т. 4 — Иваново: ФГБОУ ВПО Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 2013. — 385 с. (с. 356 – 358).

- Амелин С.А., Пульнова К.Г. Модель датчика тока на основе эффекта Холла // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. - Т. 12. - Вып. 4. - 2013. – URL:

http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-40-html/amelin/amelin.htm
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/TITL.HTM
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-40-html/TITL-40.htm
http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-40-html/cont.htm