ВОЕННАЯ  АКАДЕМИЯ

ВОЙСКОВОЙ  ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  ОБОРОНЫ

ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ИМЕНИ  МАРШАЛА  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  А.М.  ВАСИЛЕВСКОГО

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ       СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ БЕЗ СИНХРОНИЗАЦИИ МОМЕНТОВ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Автор: преподаватель 11 кафедры радиоэлектронного вооружения (войсковой ПВО) Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского майор Жбанов И.Л.

преподаватель 11 кафедры радиоэлектронного вооружения (войсковой ПВО) Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского подполковник Бондаренко Д.Л.

Смоленск – 2014

1 Актуальность и проблематика научной работы

В настоящее время в современных сверхширокополосных (СШП) системах передачи данных (СПД выделение информации возможно лишь при жесткой синхронизации моментов приема и передачи информации.

2 Цель научной работы

Целью работы является решение важной проблемы передачи данных с использованием сверхширокополосных импульсов бес синхронизации моментов приема и передачи данных, свободных от вышеуказанных недостатков.

3 Задача научной работы

Конкретной фундаментальной задачей в рамках проблемы, на решение которой направлена работа, является разработка нового способа кодирования и выделения информации, при котором синхронизирующий сигнал и сама синхронизация становятся излишними.

Сущность кодирования информации заключается в использовании в качестве основных носителей информации  импульсов наносекундной длительности, описываемых первой производной гауссовой функции [3]. Эти импульсы имеют следующее аналитическое описание

| S1(t)=−At2a⋅exp−t24a2, | (1) |
| --- | --- |

где А – амплитуда импульса;

a – величина, характеризующая половину длительности импульса на уровне 0,707.

Для кодирования предлагается использовать периодическую последовательность гауссовых импульсов, состоящую из расположенных в определенном порядке «опорных» и «центральных» импульсов. Опорные импульсы отличаются от «центральных» тем, что их период следования T постоянен, а период следования «центральных» импульсов изменяется. В результате вся информация о кодировании будет заключаться во временном положении «центрального» СШП импульса относительно «опорных». При временном положени «центрального» СШП импульса правее на временной оси на 0,2Tот левого «опорного» импульса или левее на временной оси на 0,8T от правого «опорного» импульса, результат кодирования соответствует логической «1», а при отличии временного положения «центрального» СШП импульса правее на временной оси на 0,3Tот левого «опорного» импульса или левее на временной оси на 0,7T от правого «опорного» импульса результат кодирования соответствует логическому «0». Таким образом, всю информацию о кодировании логического «0» или «1» предлагается заключить в задержках между импульсами. При данном способе кодирования информации необходимо соблюдать условие:

T1<T2<T3<T4<T,                                         (2)

где T1=0.2T, T2=0.3T, T3=0.7T, T4=0.8T– задержки между опорными и центральными импульсами; Т – период следования  опорных импульсов, составляющий порядка десятки наносекунд.

Из условия (2) следует, что каждый бит информации кодируется двумя «опорными» импульсами и одним «центральным» в периоде следования  всей последовательности СШП импульсов. При этом набор нескольких бит информации, будет представлять собой некоторое сообщение, именуемое кодограммой, которое излучается в пространство из первой точки объектом X и принимается во второй точке объектом Y. После приема кодограммы объектом Y и усиления КПСШПИ (кодограммы) их предлагается проинтегрировать. После интегрирования и инвертирования будет получена последовательность однополярных сверхширокополосных импульсов, которая хранит полезную информацию во временных задержках между импульсами, а каждый из импульсов после интегрирования имеет следующее аналитическое описание

S0(t)=A⋅exp−t24a2.                                          (3)

Интегрирование необходимо для осуществления операции растяжения импульсов и их дальнейшей оцифровки, так как при форме импульса,  отличной от однополярной, импульсы не только растягиваются, но и меняют свою форму.

Растяжение импульсов необходимо для обеспечения процесса оцифровки сигнала аналого-цифровым преобразователем, так как при подаче на вход АЦП импульсов наносекундной длительности для достоверного восстановления их формы на выходе АЦП необходимо иметь в пределах длительности импульса достаточное количество отсчетов, которое будет определяется частотой дискретизации самого АЦП. После задержки все сигналы складываются по мощности в сумматоре. Получившийся в результате набор данных, описывающий оцифрованный сигнал, поступает в ЭВМ, где происходит выделение полезной информации и формируется результирующий массив.

Сущность способа, а именно сущность процесса выделения информации, позволяющая исключить, режим синхронизации из общего процесса передачи и приема информации и заключается в следующем.

В известных способах [1-2], при кодировании информации временным положением СШП импульсов относительно их периода следования, для выделения информации необходимо точно определить временное положение начала каждого периода, чтобы в последующем относительно его оценивать временное положение каждого СШП импульса. Для этого необходимо строго синхронизировать моменты передачи и приема сообщения, что требует высокой стабильности частоты генерирования СШП импульсов, высокой стабильности системы синхронизации приемника и использования дополнительных специальных сигналов, служащих для синхронизации  моментов передачи и приема сообщения.

4 Материалы и методы исследования

Работоспособность предложенного способа проверена с использованием лабораторной установки, состоящей из генератора СШП импульсов TMГ075045ВО01, стробоскопического осциллографа ТМР8220 и двух идентичных СШП рупорных антенн.

5 Результаты, теоретическая и (или) практическая ценность научной работы

| Отношение сигнал/шум, Q [дБ] | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность верного выделения информации | 0,734 | 0,842 | 0,912 | 0,97 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |

6 Список публикаций по теме научной работы

1. Жбанов И. Л. Основные способы синхронизации и выделения закодированной информации из последовательности сверхширокополосных импульсов // Математическая морфология (Зарегистрировано под номером 0421000004/0043). Том 9. Выпуск 3. Москва, 2010.

2. Жбанов И. Л., Бондаренко Д. Л. Помехоустойчивое асинхронное выделение информации при позиционном кодировании пачек сверхширокополосных импульсов // Математическая морфология (Зарегистрировано под номером 0421000004/0027). Том 9. Выпуск 2. Москва, 2010.

3. Жбанов И. Л., Силаев Н. В. Гомоморфно-корреляционная обработка кодовой последовательности сверхширокополосных импульсов при позиционном кодировании // Математическая морфология. (Зарегистрировано под номером 0421000004/0026) Том 9. Выпуск 2. Москва, 2010.

4. Жбанов И. Л., Силаев Н. В., Ребров А. С., Бондаренко Д. Л.. Полосковый формирующий фильтр сигналов наносекундной длительности // Труды международного форума по проблемам науки техники и образования. Том 3. Москва: Академия наук о Земле, 2008. С. 31–33.

5. Жбанов И. Л., Силаев Н. В., Митрофанов Д. Г. Асинхронно кепстральный метод извлечения информации из за кодированной последовательности импульсов // Информационно-измерительные и управляющие системы. Том 8. Москва: Радиотехника, 2010. С. 7–15.